Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3

з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”

на тему: “Генерація сигналу PWM засобами блока LEDC. Робота з блоком RMT”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Паранчук Р.Я.

Львів – 2025

Завдання: опанувати вивід сиґналу з широтно-імпульсною модуляцією (PWM) та неперіодичних імпульсів різними блоками периферії. Запустити варіант 3.1. Запустити один із варіантів 3.2 – 3.7 для ґенерації сиґналу складної форми, заданий викладачем. Здійснити мінімальну модифікацію програми на прохання викладача. Виконати завдання 3.15 або 3.16 на читання сигналу, задане викладачем.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

3.1. Створити програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та зовнішнього світлодіода. Програма повинна реалізувати плавне наростання та зменшення яскравості світлодіода при натисканні вбудованої кнопки від нуля до максимуму і знову до нуля. Яскравість світлодіода повинна змінюватися візуально лінійно, а миготіння - бути непомітним для ока. Зміну інтенсивності світла реалізувати подачею сиґналу PWM засобами блока LEDC.

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "driver/ledc.h"

#define LED_PIN   4

#define BTN_PIN   9

void app_main(void)

{

// --- BUTTON ---

gpio_config_t io_conf = {

.pin_bit_mask = 1ULL << BTN_PIN,

.mode = GPIO_MODE_INPUT,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,

};

gpio_config(&io_conf);

// --- LEDC TIMER ---

ledc_timer_config_t timer = {

.speed_mode      = LEDC_LOW_SPEED_MODE,

.timer_num       = LEDC_TIMER_0,

.duty_resolution = LEDC_TIMER_8_BIT,

.freq_hz         = 1000,

.clk_cfg         = LEDC_AUTO_CLK

};

ledc_timer_config(&timer);

// --- LEDC CHANNEL ---

ledc_channel_config_t ch = {

.gpio_num   = LED_PIN,

.speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,

.channel    = LEDC_CHANNEL_0,

.timer_sel  = LEDC_TIMER_0,

.duty       = 0,

.hpoint     = 0

};

ledc_channel_config(&ch);

while (1)

{

if (gpio_get_level(BTN_PIN) == 0)  // натиснуто

{

// плавне зростання

for (int d = 0; d <= 255; d++) {

ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, d);

ledc_update_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(8));

}

// плавне зменшення

for (int d = 255; d >= 0; d--) {

ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, d);

ledc_update_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(8));

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

}

}

3.5. При натисканні кнопки видавати на вивід «пакет» імпульсів засобами блока RMT. Кількість імпульсів збільшувати при кожному натисканні кнопки від 1 до 5, а далі зменшувати від 5 до 1. Частота імпульсів має бути 5Гц, шпаруватість (duty cycle) – 50%.

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/gpio.h"

#include "driver/rmt_tx.h"

#define BTN_PIN 9

#define RMT_PIN 4

#define PULSE_HIGH_NS 100000000   // 100 ms high

#define PULSE_LOW_NS  100000000   // 100 ms low

void app_main(void)

{

// --- button config ---

gpio_config_t io_conf = {

.pin_bit_mask = 1ULL << BTN_PIN,

.mode = GPIO_MODE_INPUT,

.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,

};

gpio_config(&io_conf);

// --- RMT TX configuration ---

rmt_tx_channel_config_t tx_cfg = {

.clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT,

.gpio_num = RMT_PIN,

.mem_block_symbols = 64,

.resolution_hz = 10000000,   // 10 MHz → 100 ns step

.trans_queue_depth = 4,

};

rmt_channel_handle_t tx_chan;

rmt_new_tx_channel(&tx_cfg, &tx_chan);

rmt_enable(tx_chan);

// Патерн інтервалів (high-low)

rmt_symbol_word_t sym = {

.level0 = 1,

.duration0 = PULSE_HIGH_NS / 100,   // 100ns * duration

.level1 = 0,

.duration1 = PULSE_LOW_NS / 100

};

int count = 1;       // кількість імпульсів у пакеті

int dir = 1;         // напрям (1→5→1)

while (1)

{

if (gpio_get_level(BTN_PIN) == 0)

{

// формуємо пакет

rmt_symbol_word_t buf[6];

for (int i = 0; i < count; i++)

buf[i] = sym;

rmt_transmit(tx_chan, buf, sizeof(sym)*count, NULL);

// чекаємо завершення

rmt_tx_wait_all_done(tx_chan, 500);

// оновлюємо число імпульсів

count += dir;

if (count == 5) dir = -1;

if (count == 1) dir = 1;

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(20));

}

}

3.15. Прочитати щойно згенерований сиґнал засобами того самого блока RMT і вивести у консоль (Serial Monitor) форму отриманого сиґналу: довжини отриманих одиничних імпульсів та пауз.

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/rmt_rx.h"

#include "esp_log.h"

#define RX_PIN 5

static const char *TAG = "RMT_RX";

void app_main(void)

{

// --- RMT RX config ---

rmt_rx_channel_config_t rx_cfg = {

.clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT,

.gpio_num = RX_PIN,

.mem_block_symbols = 64,

.resolution_hz = 10000000,   // 10 MHz = 100 ns step

.signal_range_min_ns = 200,

.signal_range_max_ns = 200000000, // 200 ms

};

rmt_channel_handle_t rx_chan;

rmt_new_rx_channel(&rx_cfg, &rx_chan);

rmt_rx_register_event_callbacks(rx_chan, NULL, NULL);

rmt_enable(rx_chan);

rmt_symbol_word_t rx_buf[64];

size_t received = 0;

while (1)

{

rmt_receive(rx_chan, rx_buf, sizeof(rx_buf), &received, NULL);

if (received > 0)

{

int n = received / sizeof(rmt_symbol_word_t);

for (int i = 0; i < n; i++)

{

uint32_t high = rx_buf[i].duration0 * 100;  // 100 ns

uint32_t low  = rx_buf[i].duration1 * 100;

ESP_LOGI(TAG, "HIGH: %u us  LOW: %u us",

high / 1000, low / 1000);

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

}

}

Висновок: у цій лабораторній роботі я навчився генерувати PWM-сигнали засобами LEDC та керувати яскравістю світлодіода залежно від натискання кнопки. Також було реалізовано формування імпульсних пакетів змінної довжини за допомогою модуля RMT. Я отримав практичні навички роботи з інтервалами сигналу, точним налаштуванням тривалостей та частоти. Додатково було досліджено приймання сигналу через RMT і виведення його параметрів у консоль.