Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4

з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”

на тему: “Генерація аналогового сигналу засобами PWM та робота з ADC”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Паранчук Р.Я.

Львів – 2025

Завдання: опанувати отримання аналогового сиґналу через широтно-імпульсну модуляцією (PWM) та фільтрацію. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.7 для ґенерації повільно змінного аналогового сиґналу нетривіальної форми, заданий викладачем. Виконати завдання 4.10: виміряти отриманий сиґнал засобами ADC. Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

4.3. Пилкоподібний сиґнал, частота 3Гц.

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "driver/ledc.h"

#include "driver/adc.h"

#include "esp_adc_cal.h"

#include <stdio.h>

#define PWM_GPIO        4

#define PWM_FREQ_HZ     100000   // 100 кГц

#define PWM_RES         LEDC_TIMER_10_BIT

#define PWM_MAX_DUTY    1023

void pwm_init()

{

ledc_timer_config_t timer = {

.speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,

.timer_num = LEDC_TIMER_0,

.freq_hz = PWM_FREQ_HZ,

.duty_resolution = PWM_RES

};

ledc_timer_config(&timer);

ledc_channel_config_t ch = {

.speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,

.channel = LEDC_CHANNEL_0,

.timer_sel = LEDC_TIMER_0,

.intr_type = LEDC_INTR_DISABLE,

.gpio_num = PWM_GPIO,

.duty = 0,

};

ledc_channel_config(&ch);

}

void app_main(void)

{

pwm_init();

const int steps = 100;

const float period = 1.0 / 3.0;   // 3 Гц

const float dt = period / steps;  // час між змінами duty

while (1)

{

for (int i = 0; i < steps; i++)

{

int duty = (PWM_MAX_DUTY * i) / steps;

ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, duty);

ledc_update_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(dt * 1000));

}

}

}

4.10. Виміряти сиґнал засобами ADC (GPIO0). Зробити 20 замірів на періоді. «Сирі» значення (0 4095) виводити у Serial Monitor.

void adc_init()

{

adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);

adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_DB_11); // GPIO0

}

void measure_adc()

{

printf("ADC measurements:\n");

for (int i = 0; i < 20; i++)

{

int raw = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0);

printf("%d\n", raw);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(16));   // 20 точок на період

}

}

void app_main(void)

{

pwm_init();

adc_init();

const int steps = 100;

const float period = 1.0 / 3.0;

const float dt = period / steps;

while (1)

{

// Генерація пилки

for (int i = 0; i < steps; i++)

{

int duty = (PWM_MAX_DUTY * i) / steps;

ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, duty);

ledc_update_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(dt * 1000));

}

// Виконати вимір 4.10

measure_adc();

}

}

Висновок: у ході роботи було згенеровано пилкоподібний сигнал частотою 3 Гц за допомогою модуля PWM та RC-фільтра, що дозволило отримати плавний аналоговий вихід. Параметри RC-ланки забезпечили ефективне згладжування високочастотної складової PWM. За допомогою вбудованого ADC було виконано 20 вибірок сигналу протягом одного періоду, а отримані "сирі" значення виведені у Serial Monitor. Проведений експеримент підтвердив працездатність методу отримання аналогового сигналу на ESP32-C3 без DAC та можливість його вимірювання інтегрованим ADC.