Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 7

з курсу “Операційні системи реального часу”

на тему: “Обробка даних із сенсорів у багатозадачній системі”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Навчитися організовувати взаємодію між задачами у системі реального часу, що одночасно працюють із кількома сенсорами.

/* Includes */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

/* Pico SDK */

#include "pico/stdlib.h"

/* FreeRTOS */

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "queue.h"

#include "semphr.h"

/* Waveshare Libs (OLED) */

#include "OLED_1in5.h"

#include "GUI_Paint.h"

#include "DEV_Config.h"

/* Sensor Libs */

#include "SHTC3.h"

#include "SGP40.h"

#include "QMI8658.h"

/* Defines */

#define BUTTON_PIN 3

/* RTOS Handles */

static SemaphoreHandle_t i2c_mutex;

static QueueHandle_t xQueueButton;

static QueueHandle_t xQueueSHTC3;

static QueueHandle_t xQueueSGP40;

static QueueHandle_t xQueueQMI8658;

/* Global OLED Buffer */

static UBYTE *BlackImage;

/* Data Structures for Queues */

typedef struct {

float temp;

float hum;

} SHTC3_data_t;

typedef struct {

float acc[3];

float gyro[3];

} QMI8658_data_t;

/**

* @brief Задача опитування кнопки з debounce.

*

*/

void vButtonTask(void *pvParameters) {

gpio_init(BUTTON_PIN);

gpio_set_dir(BUTTON_PIN, GPIO_IN);

gpio_pull_up(BUTTON_PIN);

bool last_state = true; // true = відпущена (через pull-up)

while (1) {

bool current_state = gpio_get(BUTTON_PIN);

// Якщо кнопка натиснута (false) і до цього була відпущена (true)

if (current_state == false && last_state == true) {

// Debounce delay

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

current_state = gpio_get(BUTTON_PIN);

// Якщо все ще натиснута, відправляємо подію

if (current_state == false) {

bool pressed = true;

xQueueSend(xQueueButton, &pressed, 0);

}

}

last_state = current_state;

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); // Опитування кожні 50 мс

}

}

/**

* @brief Задача зчитування сенсора температури/вологості SHTC3.

*

*/

void vSHTC3Task(void *pvParameters) {

SHTC3_data_t data;

while (1) {

// Захоплюємо м'ютекс для доступу до I2C

if (xSemaphoreTake(i2c_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

SHTC3_Measurement(&data.temp, &data.hum);

// Відпускаємо м'ютекс

xSemaphoreGive(i2c_mutex);

// Відправляємо дані в чергу

xQueueSend(xQueueSHTC3, &data, 0);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // Опитування кожні 100 мс

}

}

/**

* @brief Задача зчитування сенсора якості повітря SGP40.

*

*/

void vSGP40Task(void *pvParameters) {

uint32_t voc_index;

while (1) {

if (xSemaphoreTake(i2c_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

// Використовуємо T=25C, H=50% як у прикладі

voc_index = SGP40_MeasureVOC(25, 50);

xSemaphoreGive(i2c_mutex);

xQueueSend(xQueueSGP40, &voc_index, 0);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // Опитування кожні 100 мс

}

}

/**

* @brief Задача зчитування акселерометра/гіроскопа QMI8658.

*

*/

void vQMI8658Task(void *pvParameters) {

QMI8658_data_t data;

unsigned int tim_count = 0; // Як у прикладі

while (1) {

if (xSemaphoreTake(i2c_mutex, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {

QMI8658_read_xyz(data.acc, data.gyro, &tim_count);

xSemaphoreGive(i2c_mutex);

xQueueSend(xQueueQMI8658, &data, 0);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100)); // Опитування кожні 100 мс

}

}

/**

* @brief Задача відображення даних на OLED-дисплеї.

*

*/

void vOLEDTask(void *pvParameters) {

static bool display_on = true;

// Локальні змінні для зберігання останніх даних

SHTC3_data_t shtc3_data = {0};

uint32_t voc_data = 0;

QMI8658_data_t qmi_data = {{0}, {0}};

bool button_pressed;

char str[30];

while (1) {

// 1. Перевірка натискання кнопки (неблокуюча)

if (xQueueReceive(xQueueButton, &button_pressed, 0) == pdPASS) {

if (button_pressed) {

display_on = !display_on;

}

}

// 2. Отримання даних з черг (неблокуюче)

xQueueReceive(xQueueSHTC3, &shtc3_data, 0);

xQueueReceive(xQueueSGP40, &voc_data, 0);

xQueueReceive(xQueueQMI8658, &qmi_data, 0);

// 3. Відображення

Paint_SelectImage(BlackImage);

Paint_Clear(BLACK);

if (display_on) {

// SHTC3

sprintf(str, "T: %.2f C", shtc3_data.temp);

Paint_DrawString_EN(5, 10, str, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(str, "H: %.2f %%", shtc3_data.hum);

Paint_DrawString_EN(5, 25, str, &Font12, WHITE, BLACK);

// SGP40

sprintf(str, "VOC: %lu", voc_data);

Paint_DrawString_EN(5, 40, str, &Font12, WHITE, BLACK);

// QMI8658 (тільки Accel для економії місця)

sprintf(str, "AccX: %.2f", qmi_data.acc[0]);

Paint_DrawString_EN(5, 55, str, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(str, "AccY: %.2f", qmi_data.acc[1]);

Paint_DrawString_EN(5, 70, str, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(str, "AccZ: %.2f", qmi_data.acc[2]);

Paint_DrawString_EN(5, 85, str, &Font12, WHITE, BLACK);

} else {

// Дисплей вимкнено

Paint_DrawString_EN(20, 50, "Display OFF", &Font12, WHITE, BLACK);

}

OLED_1in5_Display(BlackImage);

// Оновлення екрану кожні 200-300 мс

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

}

}

int main(void) {

// Ініціалізація системи

stdio_init_all();

if (DEV_Module_Init() != 0) {

printf("DEV_Module_Init failed\r\n");

while(1);

}

printf("DEV_Module_Init OK\r\n");

// Ініціалізація OLED

OLED_1in5_Init();

OLED_1in5_Clear(0);

// Створення буфера зображення

UWORD Imagesize = ((OLED_1in5_WIDTH % 2 == 0) ? (OLED_1in5_WIDTH / 2) : (OLED_1in5_WIDTH / 2 + 1)) * OLED_1in5_HEIGHT;

if ((BlackImage = (UBYTE *)malloc(Imagesize)) == NULL) {

printf("Failed to apply for black memory...\r\n");

while(1);

}

Paint_NewImage(BlackImage, OLED_1in5_WIDTH, OLED_1in5_HEIGHT, 0, WHITE);

Paint_SetScale(16);

Paint_Clear(BLACK);

OLED_1in5_Display(BlackImage);

// Ініціалізація сенсорів (повинна бути до запуску задач!)

// Використовуємо м'ютекс навіть для ініціалізації про всяк випадок

i2c_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

xSemaphoreTake(i2c_mutex, portMAX_DELAY);

SHTC3_Init();

SGP40_init();

QMI8658_init();

xSemaphoreGive(i2c_mutex);

printf("Sensors Init OK\r\n");

// Створення черг

xQueueButton = xQueueCreate(1, sizeof(bool));

xQueueSHTC3 = xQueueCreate(1, sizeof(SHTC3_data_t));

xQueueSGP40 = xQueueCreate(1, sizeof(uint32_t));

xQueueQMI8658 = xQueueCreate(1, sizeof(QMI8658_data_t));

// Створення задач

xTaskCreate(vButtonTask, "ButtonTask", 256, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(vSHTC3Task, "SHTC3Task", 256, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(vSGP40Task, "SGP40Task", 256, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(vQMI8658Task, "QMI8658Task", 256, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(vOLEDTask, "OLEDTask", 512, NULL, 2, NULL); // OLED вимагає більше стеку

// Запуск планувальника

vTaskStartScheduler();

// Цей код не повинен виконуватися

while (1) {

// NOP

}

}

Висновок: У ході роботи створено багатозадачну систему FreeRTOS, у якій кілька сенсорних задач паралельно зчитують дані, використовуючи м’ютекс для коректного доступу до спільної I²C шини. Передавання інформації між задачами реалізовано через черги, що забезпечує повністю безпечний обмін даними. Задача дисплея агрегує результати та оновлює OLED з визначеною періодичністю. Додано керування живленням дисплея кнопкою, що дозволяє перемикати стан без переривання роботи сенсорів.