Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Програмування вбудованих та конфігурованих систем” 
на тему: “Вивчення виводів введення/виведення загального призначення мікроконтролера ESP32”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Калівошка Б.М.

Львів – 2025

Мета: Ознайомитися з виводами введення/виведення загального призначення мікроконтролера ESP32 та функціями цифрового введення/виведення. Реалізувати проект в середовищі Arduino IDE для MC ESP 32 з використанням введення і виведення даних.

Завдання:

1. Зібрати на макетній платі схему, зображену на рис. 2.4, та підключити її до GPIO MC ESP 32. Варіанти її підключення до GPIO приведені в табл. 2.2.

1.1. Розрахувати величини резисторів R1, …, R4, при яких через світлодіоди LED1, …, LED4 протікатиме струм ILEDx=10 mA.

1.2. Реалізувати код програми засвічування світлодіодів в залежності від кількості натискань кнопки. Всього натискань повинно бути три. При підключенні плати розробки ESP 32 зі схемою до комп’ютера світлодіоди починають засвічуватися із заданою частотою та алгоритмом згідно варіанту табл. 2.2. Після першого натискання на кнопку частота засвічування світлодіодів збільшується вдвічі. Після другого натискання кнопки – ще вдвічі. Після третього натискання кнопки встановлюється початкове значення частоти.

Рис. 2.4. Схема завдання 1.

Табл. 2.2. Варіанти виконання завдання 1.

| № вар. | Завдання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPIO ESP 32 |  |  |  |  | F0 | On LED |
|  | In1 | Out1 | Out2 | Out3 | Out4 |  |  |
| 1 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 1.0 | Одночасне засвічування всіх LED |
| 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0.75 | Біжучі вогні від LED1 до LED4.(1) |
| 3 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0.25 | Біжучі вогні від LED4 до LED1. (2) |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 0.50 | Біжучі вогні від LED1 до LED4 зі збільшенням к-ті LED.(3) |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33 | 0.25 | Біжучі вогні від LED4 до LED1 зі збільшенням к-ті LED.(4) |

В табл. 2.2:

- F0 – початкова частота засвічування/гасіння LED.

- ON LED – алгоритм засвічування LED.

- (1) – засвічування по одному світлодіоду від LED1 до LED4.

- (2) – засвічування по одному світлодіоду від LED4 до LED1.

- (3) – засвічування світлодіодів від LED1 до LED4 згідно алгоритму:

- LED1;

- LED1 i LED2;

- LED1, LED2 i LED3;

- LED1, LED2, LED3 i LED4.

- (4) – засвічування світлодіодів від LED4 до LED1 згідно алгоритму:

- LED4;

- LED4 i LED3;

- LED4, LED3 i LED2;

- LED4, LED3, LED2 i LED1.

Код варіант 1:

// --- Визначення констант та змінних ---

/**

@def BUTTON_NOT_PRESSED

@brief Високий рівень сигналу, коли кнопка не натиснута.

@def BUTTON_PRESSED

@brief Низький рівень сигналу, коли кнопка натиснута.

*/

#define BUTTON_NOT_PRESSED HIGH

#define BUTTON_PRESSED LOW

/**

@def F0

@brief Початкова частота блимання світлодіодів у Гц.

*/

#define F0 0.75

/**

@def buttonPin

@brief Пін для вхідної кнопки.

@def ledPins

@brief Масив пінів для чотирьох світлодіодів.

*/

const int buttonPin = 4;

const int ledPins[4] = { 5, 13, 14, 15 };

/**

@var oldValue

@brief Змінна для зберігання попереднього стану кнопки.

@details Використовується для виявлення зміни стану кнопки.

*/

int oldValue = BUTTON_NOT_PRESSED;

/**

@var halfPeriod

@brief Півперіод блимання в мілісекундах.

@details Визначає тривалість кожного стану (увімкнено/вимкнено).

Формула: (1.0 / F0) / 2.0 * 1000.

*/

const int halfPeriod = (1.0 / F0) / 2.0 * 1000;

/**

@var previousMillis

@brief Зберігає час останньої зміни стану світлодіодів.

@details Необхідна для реалізації неблокуючої затримки.

*/

unsigned long previousMillis = 0;

/**

@var ledState

@brief Зберігає поточний стан світлодіодів (увімкнено/вимкнено).

*/

int ledState = LOW;

/**

@brief Налаштування програми.

Ініціалізує послідовний зв'язок для налагодження,

налаштовує пін кнопки як вхідний з внутрішнім підтягуючим резистором

і встановлює піни світлодіодів як вихідні.

*/

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

for (int i = 0; i < 4; i++) {

pinMode(ledPins[i], OUTPUT);

}

Serial.println("Налаштування завершено.");

}

/**

@brief Основний цикл програми.

Безперервно зчитує стан кнопки та реагує на його зміну.

Якщо кнопка натиснута, викликає функцію блимання світлодіодів.

*/

void loop() {

int newValue = digitalRead(buttonPin);

if (newValue != oldValue) {

if (newValue == BUTTON_NOT_PRESSED) {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

Serial.println("Кнопка відпущена - Світлодіоди ВИМКНЕНО");

}

oldValue = newValue;

}

if (newValue == BUTTON_PRESSED) {

blinkAllLEDs();

}

}

/**

@brief Функція блимання всіх світлодіодів.

Використовує `millis()` для створення неблокуючої затримки.

Перемикає стан всіх світлодіодів кожні `halfPeriod` мілісекунд.

*/

void blinkAllLEDs() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= halfPeriod) {

previousMillis = currentMillis;

if (ledState == LOW) {

ledState = HIGH;

} else {

ledState = LOW;

}

for (int i = 0; i < 4; i++) {

digitalWrite(ledPins[i], ledState);

}

Serial.print("Світлодіоди зараз: ");

Serial.println(ledState == HIGH ? "УВІМКНЕНО" : "ВИМКНЕНО");

}

}

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з архітектурою та призначенням виводів загального призначення (GPIO) мікроконтролера ESP32. Я вивчив особливості класифікації пінів, зокрема те, що виводи GPIO 34–39 працюють виключно на вхід (Input only) , а виводи GPIO 6–11 задіяні для внутрішньої флеш-пам'яті та не рекомендовані для використання у проектах. Я набув практичних навичок роботи в середовищі Arduino IDE , використовуючи базові функції цифрового введення/виведення: pinMode() для конфігурації портів, digitalWrite() для керування станами виходів та digitalRead() для зчитування сигналів. В рамках практичного завдання мною було спроектовано та зібрано схему з використанням світлодіодів та кнопки, а також проведено розрахунок струмообмежувальних резисторів. Я реалізував програмний алгоритм, який змінює частоту або патерн миготіння світлодіодів залежно від кількості натискань кнопки (зміна режимів при кожному натисканні), що дозволило закріпити на практиці принципи взаємодії мікроконтролера із зовнішніми цифровими пристроями.