Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з курсу “Програмування вбудованих та конфігурованих систем” 
на тему: “Вивчення ШІМ SoC ESP32”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Калівошка Б.М.

Львів – 2025

Мета: Ознайомитися з ШІМ SoC ESP32. Реалізувати проекти в середовищі Arduino IDE для ESP 32 з використанням ШІМ.

Завдання:

1. Зібрати на макетній платі схему, зображену на рис. 3.7 та під’єднати її до GPIO SoC ESP 32. Виводи анодів LED через струмообмежуючі резистори підключити до наступних GPIO ESP32: LED1 – GPIO 18, LED2 – GPIO 19, LED3 – GPIO 21.

Реалізувати код програми плавного засвічування/загасання світлодіодів схеми (рис. 3.7) з допомогою ШІМ ESP32 в залежності від варіанту завдання.

Роздільну здатність ШІМ визначити, виходячи з часу засвічування/ загасання світлодіодів. Номер каналу ШІМ дл кожного LED задати, виходячи з завдання варіанту.

3. Частота сигналів ШІМ складає 500 Гц. Світлодіоди плавно засвічуються/ загасають згідно алгоритму: починає засвічуюватися LED1, через 1 сек – LED2 і ще через 1 сек – LED3. Час засвічування та загасання складає 5 сек.

Код варіант 3:

/**

@def PWM_FREQ

@brief Частота ШІМ-сигналу в герцах (Гц).

@details Використання 500 Гц забезпечує стабільне світіння без видимого мерехтіння.

*/

const int PWM_FREQ = 500;

/**

@def PWM_RESOLUTION

@brief Роздільна здатність ШІМ в бітах.

@details Використання 10 біт дає 2^10 = 1024 градації яскравості (від 0 до 1023),

що дозволяє досягти дуже плавного переходу.

*/

const int PWM_RESOLUTION = 10;

/**

@def MAX_DUTY_CYCLE

@brief Максимальне значення коефіцієнта заповнення (duty cycle) для ШІМ.

@details Розраховується як (2^PWM_RESOLUTION) - 1.

Для 10 біт це буде (2^10) - 1 = 1023.

*/

const int MAX_DUTY_CYCLE = (0x01 << PWM_RESOLUTION) - 1;

/**

@def LED1_PIN

@brief Пін GPIO для підключення першого світлодіода (LED1).

*/

const int LED1_PIN = 18;

/**

@def LED2_PIN

@brief Пін GPIO для підключення другого світлодіода (LED2).

*/

const int LED2_PIN = 19;

/**

@def LED3_PIN

@brief Пін GPIO для підключення третього світлодіода (LED3).

*/

const int LED3_PIN = 21;

/**

@def DELAY_MS

@brief Розрахункова затримка між кроками зміни яскравості в мілісекундах.

@details Загальний час засвічування/загасання становить 5 секунд (5000 мс).

Це значення ділиться на кількість кроків (MAX_DUTY_CYCLE),

щоб кожен крок займав рівномірну частину часу.

*/

const float DELAY_MS = 5000.0 / (MAX_DUTY_CYCLE);

/**

@brief Функція налаштування (виконується один раз при старті).

@details Ініціалізує канали ШІМ для кожного світлодіода за допомогою нового API `ledcAttach()`.

Функція автоматично прив'язує пін до вільного каналу ШІМ і налаштовує його частоту та роздільну здатність.

*/

void setup() {

ledcAttach(LED1_PIN, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

ledcAttach(LED2_PIN, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

ledcAttach(LED3_PIN, PWM_FREQ, PWM_RESOLUTION);

}

/**

@brief Головний цикл програми (виконується безперервно).

@details Реалізує послідовний алгоритм засвічування та загасання світлодіодів.

Використовує цикли `for` для плавної зміни яскравості та функцію `delay()`

для створення затримок між етапами.

*/

void loop() {

// Плавно засвічуємо LED1 від 0 до MAX_DUTY_CYCLE

for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= MAX_DUTY_CYCLE; dutyCycle++) {

ledcWrite(LED1_PIN, dutyCycle);

delay(DELAY_MS);

}

// Чекаємо 1 секунду перед початком наступного етапу

delay(1000);

// Плавно засвічуємо LED2 та одночасно загасаємо LED1

for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= MAX_DUTY_CYCLE; dutyCycle++) {

ledcWrite(LED2_PIN, dutyCycle);

ledcWrite(LED1_PIN, MAX_DUTY_CYCLE - dutyCycle);

delay(DELAY_MS);

}

// Чекаємо 1 секунду

delay(1000);

// Плавно засвічуємо LED3 та одночасно загасаємо LED2

for (int dutyCycle = 0; dutyCycle <= MAX_DUTY_CYCLE; dutyCycle++) {

ledcWrite(LED3_PIN, dutyCycle);

ledcWrite(LED2_PIN, MAX_DUTY_CYCLE - dutyCycle);

delay(DELAY_MS);

}

// Чекаємо 1 секунду

delay(1000);

// Плавно загасаємо LED3 від MAX_DUTY_CYCLE до 0

for (int dutyCycle = MAX_DUTY_CYCLE; dutyCycle >= 0; dutyCycle--) {

ledcWrite(LED3_PIN, dutyCycle);

delay(DELAY_MS);

}

}

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з архітектурою та особливостями реалізації широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) у мікроконтролері ESP32. Я вивчив роботу периферійного пристрою LEDC, який забезпечує 16 незалежних каналів ШІМ з можливістю налаштування частоти та роздільної здатності (від 1 до 16 біт). Я набув практичних навичок програмування ESP32 у середовищі Arduino IDE, використовуючи як спеціалізовані функції бібліотеки LEDC (ledcAttachChannel, ledcWrite), так і стандартну функцію analogWrite. Мною було досліджено взаємозалежність між частотою ШІМ та його роздільною здатністю, а також реалізовано алгоритми плавного керування яскравістю світлодіодів (фейдинг) з різними часовими параметрами згідно з варіантом завдання.