Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 5
з курсу “Програмування вбудованих та конфігурованих систем” 
на тему: “Вивчення UART мікроконтролера ESP32”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Калівошка Б.М.

Львів – 2025

Мета: Ознайомитися з UART мікроконтролера ESP32. Реалізувати проекти в середовищі Arduino IDE для MC ESP 32 з використанням UART.

Завдання:

- Зібрати на макетній платі схему, в якій до SoC ESP 32 під’єднати світлодіод (GPIO 5) та кнопку (GPIO 4). Реалізувати програму з використанням передачі даних по порту UART0. З Serial Monitor середовища Arduino IDE 2.3.2 вводити число, яке задає кількість разів засвічування/гасіння світлодіода з періодом 1 сек. В програмі розпізнати це число і запустити блимання світлодіода задану кількість разів.

Схема:

Код:

#define BUTTON_PIN 4

#define LED_PIN 5

String inputString = "";

bool inputComplete = false;

void setup() {

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(115200);

Serial.println("ESP32 UART Lab");

Serial.println("Enter number of LED blinks and press Enter:");

}

void loop() {

// Read serial input

while (Serial.available()) {

char c = Serial.read();

if (c == '\n') {

inputComplete = true;

break;

} else if (isDigit(c)) {

inputString += c;

}

}

// When user presses Enter

if (inputComplete) {

int blinkCount = inputString.toInt();

if (blinkCount > 0) {

Serial.print("Blinking LED ");

Serial.print(blinkCount);

Serial.println(" times...");

for (int i = 0; i < blinkCount; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(500);

}

Serial.println("Done!");

} else {

Serial.println("Invalid number! Try again.");

}

// Reset for next input

inputString = "";

inputComplete = false;

Serial.println("\nEnter another number:");

}

}

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з принципами роботи універсального асинхронного приймача-передавача (UART) у мікроконтролері ESP32. Я вивчив особливості апаратної реалізації інтерфейсу, зокрема наявність трьох портів (UART0, UART1, UART2) та можливість перепризначення виводів TX/RX за допомогою бібліотеки HardwareSerial. Я набув практичних навичок організації послідовного зв’язку в середовищі Arduino IDE, а саме:

- налаштування обміну даними між ESP32 та комп’ютером через Serial Monitor;

- реалізації зв'язку між двома платами ESP32 за схемою «TX-RX, RX-TX»;

- використання функцій Serial.available(), Serial.read() та readStringUntil() для обробки вхідних даних.

Виконуючи практичне завдання, я реалізував систему керування світлодіодом через UART, де програма зчитує числове значення з послідовного порту та виконує відповідну кількість циклів вмикання/вимикання світлодіода.