Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 6
з курсу “Програмування вбудованих та конфігурованих систем” 
на тему: “Керування сервоприводом на основі температурних даних на базі ESP32”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Калівошка Б.М.

Львів – 2025

Мета: Ознайомитися з принципами керування сервоприводом за допомогою мікроконтролера ESP32, використовуючи дані з температурного датчика. Розробити програму, яка зчитує значення температури і змінює положення сервопривода та стан світлодіода залежно від заданих температурних умов, тим самим демонструючи практичне застосування сенсорів та виконавчих пристроїв для автоматизації систем.

Хід роботи

1. Підключити кнопку і сервопривід до плати ESP32.

2. Написати програму, щоб при натисканні кнопки сервопривід рухався за годинниковою стрілкою. При відпусканні кнопки сервопривід повинен зупинятися.

3.Підключити кнопку і сервопривід до плати Arduino. Написати програму, щоб при натисканні кнопки сервопривід рухався проти годинникової стрілки. При відпусканні кнопки сервопривід зупинявся.

4. Організувати перехід серводвигуна від зміни температури, поставивши в схему давач температури.

Код:

// --- Включення бібліотек ---

#include <ESP32Servo.h>

#include <DHT.h>

// --- Конфігурація пінів ---

/**

@def button1Pin

@brief Пін GPIO для першої кнопки (Button 1).

@details Використовується для обертання сервопривода за годинниковою стрілкою в ручному режимі.

*/

const int button1Pin = 18;

/**

@def button2Pin

@brief Пін GPIO для другої кнопки (Button 2).

@details Використовується для обертання сервопривода проти годинникової стрілки в ручному режимі.

*/

const int button2Pin = 5;

/**

@def button3Pin

@brief Пін GPIO для третьої кнопки (Button 3).

@details Ця кнопка перемикає режими роботи: автоматичний (керування за температурою) та ручний (керування кнопками).

*/

const int button3Pin = 19;

/**

@def servoPin

@brief Пін GPIO для підключення сервопривода.

*/

const int servoPin = 35;

/**

@def dhtPin

@brief Пін GPIO для підключення датчика температури та вологості DHT22.

*/

const int dhtPin = 7;

/**

@def ledPin

@brief Пін GPIO для світлодіода (LED).

@details На даний момент не використовується в коді.

*/

const int ledPin = 13;

// --- Ініціалізація об'єктів та змінних ---

/**

@var servo

@brief Об'єкт класу Servo для керування сервоприводом.

*/

Servo servo;

/**

@var pos

@brief Поточна позиція сервопривода в градусах (від 0 до 180).

@details Ініціалізується значенням 1.

*/

int pos = 1;

/**

@var dht

@brief Об'єкт класу DHT для роботи з датчиком DHT22.

@details Конструктор приймає пін та тип датчика.

*/

DHT dht(dhtPin, DHT22);

// --- Функції ---

/**

@brief Функція налаштування (виконується один раз при старті).

@details Ініціалізує послідовний порт для налагодження, підключає сервопривід до піна,

запускає роботу датчика DHT та налаштовує піни кнопок.

Кнопки Button 1 та Button 2 налаштовані як INPUT_PULLUP, що дозволяє використовувати їх без зовнішніх підтягувальних резисторів.

*/

void setup() {

Serial.begin(9600);

servo.attach(servoPin);

dht.begin();

pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);

pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);

pinMode(button3Pin, INPUT);

}

/**

@brief Функція для обертання сервопривода за годинниковою стрілкою.

@details Поступово збільшує поточну позицію сервопривода.

Якщо позиція досягає 180 градусів, вона скидається до 1, і сервопривід повертається в початкове положення.

*/

void rotateServoClockwise() {

if (pos > 0 && pos < 180) {

servo.write(pos);

pos += 1;

delay(5);

} else {

pos = 1;

servo.write(pos);

delay(500);

}

}

/**

@brief Функція для обертання сервопривода проти годинникової стрілки.

@details Поступово зменшує поточну позицію сервопривода.

Якщо позиція досягає 0 градусів, вона скидається до 179, і сервопривід повертається в початкове положення.

*/

void rotateServoCounterClockwise() {

if (pos > 0 && pos < 180) {

servo.write(pos);

pos -= 1;

delay(5);

} else {

pos = 179;

servo.write(pos);

delay(500);

}

}

/**

@brief Головний цикл програми (виконується безперервно).

@details Зчитує значення температури з датчика DHT та стан третьої кнопки.

Залежно від стану кнопки, програма працює в одному з двох режимів:

- **Автоматичний режим (кнопка 3 увімкнена):** Сервопривід обертається за годинниковою стрілкою, якщо температура в межах від 15°C до 25°C, інакше - проти годинникової стрілки.

- **Ручний режим (кнопка 3 вимкнена):** Сервопривід керується кнопками Button 1 (за годинниковою стрілкою) та Button 2 (проти годинникової стрілки).

*/

void loop() {

float temperature = dht.readTemperature();

int mode = digitalRead(button3Pin);

if (!mode) {

if ((temperature >= 15.0) || (temperature <= 25.0)) {

rotateServoClockwise();

} else {

rotateServoCounterClockwise();

}

} else {

if (!digitalRead(button1Pin)) {

rotateServoClockwise();

}

if (!digitalRead(button2Pin)) {

rotateServoCounterClockwise();

}

}

}

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з принципами побудови автоматизованих систем керування на базі мікроконтролера ESP32.

У ході роботи мною було:

- Опановано апаратну частину: зібрано схему, що включає сервопривід та світлодіодну індикацію.

- Реалізовано програмне керування: написано код у середовищі Arduino IDE з використанням спеціалізованої бібліотеки ESP32Servo.

- Відпрацьовано логіку автоматизації: створено алгоритм, за яким положення валу сервоприводу та стан світлодіода змінюються залежно від вхідних даних (рандомайзер).

У результаті я набув практичних навичок роботи з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) для керування серводвигунами та закріпив знання щодо програмування логічних умов для взаємодії з виконавчими механізмами.