Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2

з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”

на тему: “Основи роботи із виводами (GPIO) мікроконтролерів ESP32”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Паранчук Р.Я.

Львів – 2025

Завдання: опанувати ввід та вивід цифрової (бінарної) інформації через окремі виводи (GPIO) ESP32. Зрозуміти призначення режимів Push-Pull, Open Drain (OD), Pull-Up та Pull-Down резисторів, роботу переривань. Запустити варіант 2.1 і перевірити його роботу самостійно. Продемонструвати роботу одного із варіантів 2.2 – 2.5 викладачу.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

2.1. Створити просту програму з використанням вбудованої кнопки (GPIO 9, фізична кнопка на платі BOOT) та вбудовано світлодіода (GPIO 9, синій світлодіод на платі). Програма повинна реалізувати логіку NOT, тобто, коли світлодіод повинен постійно світитися, а при натисканні кнопки – гаснути.

#include <stdio.h>

#include "driver/gpio.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#define LED_PIN   8

#define BUTTON_PIN 9

void app_main(void)

{

// LED як вихід

gpio_config_t io_led = {

.pin_bit_mask = 1ULL << LED_PIN,

.mode = GPIO_MODE_OUTPUT

};

gpio_config(&io_led);

// Кнопка як вхід

gpio_config_t io_btn = {

.pin_bit_mask = 1ULL << BUTTON_PIN,

.mode = GPIO_MODE_INPUT

};

gpio_config(&io_btn);

while (1) {

int btn = gpio_get_level(BUTTON_PIN); // 1 = не натиснуто, 0 = натиснуто

if (btn == 0) {

gpio_set_level(LED_PIN, 1); // гаснемо LED

} else {

gpio_set_level(LED_PIN, 0); // світиться LED

}

vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

2.4. Сконфігурувати зовнішній вивід мікроконтроллера як вихід Push-Pull. Дублювати стан вбудованої кнопки (натиснено-відпущено) на цей вивід. Під’єднати зовнішній світлодіод між спершу між виводом і «землею» (GND), а далі – між виводом і Vcc (3.3V) і проаналізувати роботу схеми в обох випадках. Далі сконфігурувати вихід у режимі «відкритий стік» (Open Drain, OD) і порівняти, що змінилося.

#include <stdio.h>

#include "driver/gpio.h"

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#define BUTTON_PIN 9

#define OUT_PIN    5

void app_main(void)

{

// Вихід Push-Pull

gpio_config_t io_out = {

.pin_bit_mask = 1ULL << OUT_PIN,

.mode = GPIO_MODE_OUTPUT

};

gpio_config(&io_out);

// Кнопка

gpio_config_t io_btn = {

.pin_bit_mask = 1ULL << BUTTON_PIN,

.mode = GPIO_MODE_INPUT

};

gpio_config(&io_btn);

while (1) {

int btn = gpio_get_level(BUTTON_PIN);

gpio_set_level(OUT_PIN, btn); // дублюємо стан кнопки

vTaskDelay(5 / portTICK_PERIOD_MS);

}

}

Висновок: у ході лабораторної роботи я налаштував GPIO ESP32-C3 як входи та виходи, реалізував інверсну логіку між кнопкою BOOT та вбудованим LED (варіант 2.1)., налаштував зовнішній GPIO у Push-Pull режимі та продублював стан кнопки на нього, дослідив роботу зовнішнього світлодіода при різних схемах підключення, перевів GPIO у режим Open-Drain та порівняв його поведінку з Push-Pull.