Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4

з курсу “Операційні системи реального часу”

на тему: “Синхронізація завдань через семафори у FreeRTOS”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Ознайомитися з принципом роботи семафорів у FreeRTOS, навчитися використовувати бінарні, лічильні семафори та м’ютекси для синхронізації завдань і взаємодії між завданнями та перериваннями.

#include <stdio.h>

#include "pico/stdlib.h"

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "semphr.h"

SemaphoreHandle_t xButtonSemaphore;

SemaphoreHandle_t xCountSemaphore;

// ISR кнопки

void button_isr(uint gpio, uint32_t events) {

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

xSemaphoreGiveFromISR(xButtonSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);

xSemaphoreGiveFromISR(xCountSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

// Task: обробка кнопки

void vTaskLed(void *pvParameters) {

while (1) {

if (xSemaphoreTake(xButtonSemaphore, portMAX_DELAY)) {

gpio_put(25, !gpio_get(25));

printf("LED toggled by ISR semaphore\n");

}

}

}

// Task: лічильник натискань

void vTaskCounter(void *pvParameters) {

int press_count = 0;

while (1) {

if (xSemaphoreTake(xCountSemaphore, portMAX_DELAY)) {

press_count++;

printf("Button pressed %d times\n", press_count);

}

}

}

int main() {

stdio_init_all();

gpio_init(25);

gpio_set_dir(25, GPIO_OUT);

gpio_init(15);

gpio_set_dir(15, GPIO_IN);

gpio_pull_up(15);

xButtonSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();

xCountSemaphore = xSemaphoreCreateCounting(20, 0);

// Налаштування переривання кнопки

gpio_set_irq_enabled_with_callback(15, GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &button_isr);

xTaskCreate(vTaskLed, "LED Task", 256, NULL, 2, NULL);

xTaskCreate(vTaskCounter, "Counter Task", 256, NULL, 1, NULL);

vTaskStartScheduler();

while (1) {}

}

М’ютекс та UART (3 завдання)

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "semphr.h"

#include "pico/stdlib.h"

SemaphoreHandle_t xUartMutex;

void Task1(void *pvParameters) {

while (1) {

xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);

printf("Task 1: Writing start...\r\n");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

printf("Task 1: Writing end.\r\n");

xSemaphoreGive(xUartMutex);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

void Task2(void *pvParameters) {

while (1) {

xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);

printf("Task 2: UART transmission...\r\n");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300));

printf("Task 2: Transmission complete.\r\n");

xSemaphoreGive(xUartMutex);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1200));

}

}

void Task3(void *pvParameters) {

while (1) {

xSemaphoreTake(xUartMutex, portMAX_DELAY);

printf("Task 3: Debug output...\r\n");

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));

printf("Task 3: Done.\r\n");

xSemaphoreGive(xUartMutex);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(800));

}

}

int main() {

stdio_init_all();

xUartMutex = xSemaphoreCreateMutex();

if (xUartMutex == NULL) {

printf("Mutex creation failed!\r\n");

while (1);

}

xTaskCreate(Task1, "UART_Task1", 512, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(Task2, "UART_Task2", 512, NULL, 1, NULL);

xTaskCreate(Task3, "UART_Task3", 512, NULL, 1, NULL);

vTaskStartScheduler();

while (1);

}

| Механізм | Поведінка | Результат |
| --- | --- | --- |
| Без семафорів | Хаотичні перемикання задач | Дані псуються |
| З семафорами | Синхронізована робота | Стабільна взаємодія |
| М'ютекс | Захист UART | Відсутність колізій |
| ISR + Semaphore | Швидка обробка кнопки | Мінімальні затримки |

Висновок: у ході лабораторної роботи було досліджено механізми синхронізації задач у FreeRTOS за допомогою семафорів та м’ютексів. Було доведено, що використання переривань значно підвищує швидкодію системи при роботі з кнопкою. М’ютекс успішно усунув конфлікти доступу до UART між кількома завданнями. Отримані результати підтвердили важливість правильного керування доступом до спільних ресурсів у системах реального часу.