Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 7

з курсу “Операційні системи реального часу”

на тему: “Обробка даних із сенсорів у багатозадачній системі”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

Львів – 2025

Мета роботи. Навчитися організовувати взаємодію між задачами у системі реального часу, що одночасно працюють із кількома сенсорами.

#include <stdio.h>

#include "pico/stdlib.h"

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "queue.h"

#include "semphr.h"

#include "DEV_Config.h"

#include "OLED_1in5.h"

#include "GUI_Paint.h"

#include "SHTC3.h"

#include "SGP40.h"

#include "QMI8658.h"

// ------------------------------------------------------

// Глобальні змінні

// ------------------------------------------------------

SemaphoreHandle_t i2cMutex;

QueueHandle_t qTempHum;      // SHTC3

QueueHandle_t qVOC;          // SGP40

QueueHandle_t qIMU;          // QMI8658

QueueHandle_t qButton;       // кнопка

bool display_on = true;

// Структури для передачі сенсорних даних

typedef struct {

float temp;

float hum;

} TH_t;

typedef struct {

uint32_t voc;

} VOC_t;

typedef struct {

float acc[3];

float gyro[3];

} IMU_t;

// ------------------------------------------------------

// ЗАДАЧА КНОПКИ

// ------------------------------------------------------

void vButtonTask(void *params)

{

const uint PIN_BTN = 14;

gpio_init(PIN_BTN);

gpio_set_dir(PIN_BTN, GPIO_IN);

gpio_pull_up(PIN_BTN);

bool last = true;

bool stable = true;

int debounce = 0;

while (1) {

bool read = gpio_get(PIN_BTN);

if (read != last) {

debounce = 3;        // 3×50мс ≈150мс debounce

last = read;

} else if (debounce > 0) {

debounce--;

if (debounce == 0) {

stable = read;

bool pressed = (stable == false);

xQueueSend(qButton, &pressed, 0);

}

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));

}

}

// ------------------------------------------------------

// ЗАДАЧА ТЕМПЕРАТУРА/ВОЛОГІСТЬ (SHTC3)

// ------------------------------------------------------

void vTempHumTask(void *params)

{

SHTC3_Init();

TH_t data;

bool crc;

int16_t id;

while (1) {

xSemaphoreTake(i2cMutex, portMAX_DELAY);

crc = SHTC3_Measurement(&data.temp, &data.hum);

id = SHTC3_Read_Id();

xSemaphoreGive(i2cMutex);

if (crc && id != -1) {

xQueueSend(qTempHum, &data, 0);

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ------------------------------------------------------

// ЗАДАЧА VOC (SGP40)

// ------------------------------------------------------

void vVocTask(void *params)

{

SGP40_init();

VOC_t data;

while (1) {

xSemaphoreTake(i2cMutex, portMAX_DELAY);

data.voc = SGP40_MeasureVOC(25, 50);

xSemaphoreGive(i2cMutex);

xQueueSend(qVOC, &data, 0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ------------------------------------------------------

// ЗАДАЧА IMU (QMI8658)

// ------------------------------------------------------

void vImuTask(void *params)

{

IMU_t data;

unsigned int tim;

QMI8658_init();

while (1) {

xSemaphoreTake(i2cMutex, portMAX_DELAY);

QMI8658_read_xyz(data.acc, data.gyro, &tim);

xSemaphoreGive(i2cMutex);

xQueueSend(qIMU, &data, 0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

// ------------------------------------------------------

// ЗАДАЧА OLED – ВИВЕДЕННЯ

// ------------------------------------------------------

void vOledTask(void *params)

{

uint8_t *BlackImage;

uint16_t size = ((OLED_1in5_WIDTH/2) * OLED_1in5_HEIGHT);

BlackImage = malloc(size);

Paint_NewImage(BlackImage, OLED_1in5_WIDTH, OLED_1in5_HEIGHT, 0, WHITE);

Paint_SetScale(16);

Paint_SelectImage(BlackImage);

TH_t th = {0};

VOC_t voc = {0};

IMU_t imu = {0};

bool btn;

while (1) {

// Перемикання екрану

if (xQueueReceive(qButton, &btn, 0)) {

if (btn) display_on = !display_on;

}

if (!display_on) {

OLED_1in5_Clear(0);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(200));

continue;

}

xQueueReceive(qTempHum, &th, 0);

xQueueReceive(qVOC, &voc, 0);

xQueueReceive(qIMU, &imu, 0);

Paint_Clear(BLACK);

char s[32];

Paint_DrawString_EN(5, 5, "SENSORS", &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(s, "T: %.2f", th.temp);

Paint_DrawString_EN(5, 25, s, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(s, "H: %.2f", th.hum);

Paint_DrawString_EN(5, 40, s, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(s, "VOC: %u", voc.voc);

Paint_DrawString_EN(5, 55, s, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(s, "AX: %.2f", imu.acc[0]);

Paint_DrawString_EN(5, 75, s, &Font12, WHITE, BLACK);

sprintf(s, "GY: %.2f", imu.gyro[1]);

Paint_DrawString_EN(5, 90, s, &Font12, WHITE, BLACK);

OLED_1in5_Display(BlackImage);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(250));

}

}

// ------------------------------------------------------

// MAIN

// ------------------------------------------------------

int main()

{

stdio_init_all();

DEV_Module_Init();

OLED_1in5_Init();

OLED_1in5_Clear(0);

i2cMutex = xSemaphoreCreateMutex();

qTempHum = xQueueCreate(5, sizeof(TH_t));

qVOC     = xQueueCreate(5, sizeof(VOC_t));

qIMU     = xQueueCreate(5, sizeof(IMU_t));

qButton  = xQueueCreate(5, sizeof(bool));

xTaskCreate(vButtonTask,   "btn",   512, NULL, 2, NULL);

xTaskCreate(vTempHumTask,  "th",    512, NULL, 2, NULL);

xTaskCreate(vVocTask,      "voc",   512, NULL, 2, NULL);

xTaskCreate(vImuTask,      "imu",   512, NULL, 2, NULL);

xTaskCreate(vOledTask,     "disp",  1024, NULL, 1, NULL);

vTaskStartScheduler();

while (1);

}

Висновок: У ході роботи створено багатозадачну систему FreeRTOS, у якій кілька сенсорних задач паралельно зчитують дані, використовуючи м’ютекс для коректного доступу до спільної I²C шини. Передавання інформації між задачами реалізовано через черги, що забезпечує повністю безпечний обмін даними. Задача дисплея агрегує результати та оновлює OLED з визначеною періодичністю. Додано керування живленням дисплея кнопкою, що дозволяє перемикати стан без переривання роботи сенсорів.