Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1 
з курсу “Безпровідні та мобільні мережі” 
на тему: “Дослідження характеристик поширення радіохвиль у мобільному зв’язку, розрахунок необхідної потужності передавача”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК.

Львів – 2026

Мета роботи:

1) ознайомитися з принципами поширення радіохвиль в каналі зв’язку, системами прямої та непрямої видимості, впливом атмосферних перешкод на поширення електромагнітних хвиль;

2) навчитися обчислювати втрати при поширенні сигналу на комбінованій трасі, а також необхідну вихідну потужність передавача для забезпечення заданої якості прийому сигналу;

3) дослідити характеристики поширення радіохвиль в радіоканалі системи мобільного зв’язку;

4) побудувати графік залежності вихідної потужності передавача при віддаленні приймача на задану відстань.

#### Вихідні дані (Варіант 22)

Відстань між антенами: d = 750 м

Довжина ділянки прямої видимості: d0= 750 « м»

Частота несучого коливання: f = 40 ГГц

Смуга пропускання: 𝛥f = 100 МГц

Ймовірність бітової помилки: BER = 10^-6

Відношення сигнал/шум: SNR = 20 « дБ»

Шумова температура приймача: Tu= 100 « К»

Завмирання на радіолінії: FM= 15 « дБ»

Коефіцієнт підсилення антени передавача: GT= 20 « дБ»

Коефіцієнт підсилення антени приймача: GR= 1 « дБ»

Втрати за рахунок відгалуження: LB= -0.5 « дБ»

Втрати в антенному фідері: LF= -0.5 « дБ»

Постійна Больцмана: k = 1.38* 10-23«ДжК»

Розрахунок мінімально допустимої прийнятої потужності сигналу

Спершу знайдемо необхідне відношення сигнал/шум у лінійних одиницях:

SNRlin= 102010= 100

Потужність шумів приймача обчислюється за формулою:

Pn= k ⋅Tu⋅Δf = 1.38 ⋅10-23⋅100 ⋅100 ⋅106= 1.38 ⋅10-13 Вт

Мінімально допустима потужність сигналу дорівнює:

PRmin= SNRlin⋅Pn= 100 ⋅1.38 ⋅10-13= 1.38 ⋅10-11 Вт

Переведемо отримане значення у логарифмічні одиниці вимірювання (дБВт та дБмВт):

PRmin [дБВт]= 10 ⋅lg1.38 ⋅10-11≈-108.6  дБВт

PRmin [дБВт]= 10 ⋅lg1.38 ⋅10-11≈-108.6  дБВт

Розрахунок втрат при поширенні сигналу

Оскільки відстань між антенами дорівнює довжині ділянки до першої перешкоди (d = d_0 = 750 м), розрахунок ведеться для траси прямої видимості (LOS).

Знайдемо довжину хвилі:

λ=cf=3 ⋅10840 ⋅109= 0.0075  м

Втрати вільного простору розраховуються за наступною формулою (множник (d_0/d)^4

дорівнює 1):

LTOTd= λ4 ⋅\pi ⋅d02⋅d0d4

LTOTd= 0.00754 ⋅3.14159 ⋅7502⋅1 = 7.9577 ⋅10-72≈6.33 ⋅10-13

У децибелах втрати становлять:

LTOTd [дБ]= 10 ⋅lg6.33 ⋅10-13≈-122.0  дБ

Розрахунок необхідної вихідної потужності передавача

Визначимо коефіцієнт підсилення системи, підставивши модулі значень втрат та задані параметри антен і завмирань:

GS= PT- PRmin≥FM+ LTOT+ LF+ LB- GT- GR

GS≥15 + 122.0 + 0.5 + 0.5 - 20 - 1 = 117.0  дБ

Обчислимо необхідну вихідну потужність передавача:

PT≥GS+ PRmin= 117.0 + -108.6= 8.4  дБВт

Переведемо потужність передавача в абсолютні одиниці (Вати) та мілівати:

PT [Вт]= 108.410≈6.918  Вт= 6918  мВт

PT [дБмВт]= 10 ⋅lg6918≈38.4  дБмВт

Знайдемо фактичну потужність на вході приймача з урахуванням втрат:

PR= PT+ LTOT= 8.4 + -122.0= -113.6  дБВт

PR [Вт]= 10-113.610≈4.36 ⋅10-12 Вт

Побудова графіка залежності вихідної потужності

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було досліджено енергетичний бюджет радіолінії для системи зв'язку на частоті 40 ГГц. Розраховано, що для забезпечення ймовірності помилки 10^-6 на відстані 750 м необхідна мінімальна потужність передавача становить 6.918 Вт (або 8.4 дБВт). Аналіз показав, що зі збільшенням відстані втрати у вільному просторі зростають, що вимагає логарифмічного збільшення потужності передавача для збереження заданої якості зв'язку.