Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Кафедра радіофізики та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
з курсу “Безпровідні та мобільні мережі” 
на тему: “Визначення параметрів сигналу OFDM”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Проф. Сергій РЕНДЗІНЯК

Львів – 2026

Мета роботи:

1) навчитися обчислювати кількість піднесних, які потрібні для забезпечення заданої швидкості передачі даних;

2) навчитися обчислювати практичну ширину смуги частот, яку займає один підканал, і сумарну смугу частот, яку займають усі канали.

З огляду на тип забудови "сільська місцевість", вибираємо типовий час затримки (довжину захисного інтервалу):

T3 = 0.2 мс = 200 мкс

V\Sigma1= 30 ⋅106 біт/с

KFEC=13

Cp=18

τ3= 0.2  мс= 200  мкс

Розрахунок тривалості імпульсу Тривалість імпульсу в одному каналі на виході модулятора залежить від захисного інтервалу, префіксу та завадостійкого кодування.

τikm= τ3Cp⋅KFEC

τikm= 20018⋅13= 1600 ⋅13≈533.33  мкс

Розрахунок кількості піднесних Ступінь маніпуляції (k) для QAM-32 розраховується як логарифм за основою 2 від позиційності коду (M=32).

k = log⁡_2(32) = 5

Сумарна кількість піднесних (w) для швидкості 30 Мбіт/с:

w1=V\Sigma1⋅\tauikmk

w1=30 ⋅106⋅533.33 ⋅10-65=160005= 3200

Розрахунок ширини смуги частот Ширина смуги частот, яку займає один підканал (𝞓F1k), не залежить від швидкості передачі, а лише від тривалості імпульсу:

ΔF1k=1τikm

ΔF1k=1533.33 ⋅10-6= 1875  Гц= 1.875  кГц

Визначимо сумарну смугу частот, що займає сигнал (𝞓Fk) при 30 Мбіт/с:

ΔFk1=w1τikm

ΔFk1=3200533.33 ⋅10-6= 6000000  Гц= 6  МГц

#### Розрахунок для інших швидкостей (60 та 90 Мбіт/с)

Оскільки тривалість імпульсу (Tikm) та смуга одного підканалу (𝞓F1k) є сталими для обраних умов середовища та типу маніпуляції, при збільшенні швидкості передачі даних пропорційно зростатиме необхідна кількість піднесних і, відповідно, загальна смуга частот.

Для швидкості VΣ2 = 60 Мбіт/с:

w2=60 ⋅106⋅533.33 ⋅10-65= 6400

ΔFk2=6400533.33 ⋅10-6= 12000000  Гц= 12  МГц

Для швидкості VΣ3 = 90$ Мбіт/с:

w3=90 ⋅106⋅533.33 ⋅10-65= 9600

ΔFk3=9600533.33 ⋅10-6= 18000000  Гц= 18  МГц

| Швидкість передачі, VΣ​ | Тривалість імпульсу, τikm​ | Смуга 1-го підканалу, ΔF1k​ | Кількість піднесних, w | Сумарна смуга частот, ΔFk​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Мбіт/с | 533.33 мкс | 1.875 кГц | 3200 | 6 МГц |
| 60 Мбіт/с | 533.33 мкс | 1.875 кГц | 6400 | 12 МГц |
| 90 Мбіт/с | 533.33 мкс | 1.875 кГц | 9600 | 18 МГц |

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було визначено параметри сигналу OFDM для сільської місцевості при використанні маніпуляції QAM-32. Розраховано, що для компенсації значних затримок сигналу (200 мкс) тривалість імпульсу становить 533.33 мкс, що зумовлює вузьку смугу пропускання одного підканалу — 1.875 кГц. Аналіз результатів показує, що для забезпечення швидкостей 30, 60 та 90 Мбіт/с необхідно лінійно збільшувати кількість піднесних (від 3200 до 9600), що відповідно розширює сумарну смугу частот радіоканалу від 6 до 18 МГц.